## 11  Refleksije

Sve do sada, naročito za putujuće valove, nismo razmatrali što se događa kada val naiđe na kraj sustava ili se u sustavu promijeni reakcija sustava na putujući val  promijeni se impedancija. Vrlo često na takvom mjestu dio vala nastavi svoje napredovanje, no dio se i reflektira, to jest krene u protivnom smjeru.

### 11.1 Savršeni završetak valnog sustava.

Kada putujući val naiđe na čvrsti kraj, pogonska sila vuče taj kraj. Iako se taj kraj ne miče, on mediju predaje silu iz trećeg Newtonovog zakona i pogoni val sada u suprotnom smjeru kao što ćemo uskoro analizirati. U mnogim primjenama, a naročito u brzoj elektronici cilj nam je međutim osigurati da val došavši do kraja linije ne izaziva dodatne efekte, pučki rečeno da nestane s linije. Ideal takvog kraja je model prijemnika koji se ponaša kao ostatak linije koji bi trebao postojati iza kraja medija. Sada se vraćamo sili iz trećeg Newtonovog zakona kojom se dio sustava u koji val dolazi odupire dolasku vala; ako „organiziramo“ da u krajnjoj točki sustava djeluje upravo takva sila, dolazeći dio sustava je u istim uvjetima u kojima je kad i val prolazi krajnjom točkom i tom „prijevarom“ izbjegnuta je refleksija. Potrebno je znači u krajnjoj točki sustava ostvariti silu koja je jednaka po jakosti a suprotnog predznaka pogonskoj sili: znači prema (10.4)

Fnakraju=−Z∂ψ∂t                         		           (11.1)

U tom slučaju smo postigli savršeni završetak valnog sustava. Kako je u praksi ovo najvažnije u elektroničkim transmisijskim linijama upoznat ćemo se s metodom korektnog zaključnog otpora na fizičkom kraju transmisijske linije.

### 11.2 Zaključni otpor LC prijenosne linije

U transmisijskoj liniji vrijedi:

U(x,t)=ZI(x,t)                                                  (11.2)

Ako na kraju takve linije između dvije osnovne linije postavimo Ohmski otpor s vrijednosti

R=Z                                                              (11.3)

možemo govoriti o dodatnoj elektromotornoj sili: -ZI(x,t) koja upravo čini ono što smo prije opisali. Alternativno intuitivno možemo prihvatiti da se napon umjesto na tjeranje ostatka LC linije utrošio na tjeranje takve struje kroz otpornik kakvu bi tjerao u ostatku linije. Svi studenti koji će u kasnijim aktivnostima upotrebljavati brzu elektroniku moraju znati da je naš standard Z= 50 Ohma. To je različito od TV koaksijalnih kablova. Posebno pri očitavanju jakosti brzih signala na osciloskopu osciloskopski priključak treba dio signala uvoditi u osciloskop a ostatak zaključiti zaključnim otporom.

### 11.3 Pojave na mjestu promjene impedancije:

Uzmimo kao model promatranja napetu žicu koja na koordinati  x=0 ima promjenu impedancije od Z1naZ2. U kontaktnoj točki x=0 postoji jedna jedinstvena vrijednost transverzalne brzine titranja: ∂ψ∂t. To ima vrlo dramatičnu posljedicu. Na kontaktnu točku nasrće pogonska sila :

Z1∂ψ∂t                                                           (11.4)

A nastavak medija uzvraća sa reakcijom: −Z2∂ψ∂t, što nije odgovor koji se traži za jednostavni prolaz signala kroz točku x=0. Stvorena neravnoteža sila pokreće refleksiju vala u dijelu medija impedancije Z1.( Ovdje se standardno prešućuje činjenica da se dio medija s impedancijom Z2 proteže u beskonačnost, tako da u njemu nema reflektiranih valova.) Opisat ćemo preko sila u kontaktnoj točki gore opisanu situaciju.

U pozitivnom smjeru medija sa strane medija 1 ulazi putujući val oblika

ψ1(x,t)=ψ1cos(kx−ωt)                                                (11.5)

kojeg pogoni sila koja se izračunava s (11.26):

Z1∂ψ1(x,t)∂t                              	                    (11.6)

Dio te sile se troši na pogon reflektiranog vala.

Taj val ima opis :

ψ2(x,t)=ψ2cos(kx+ωt)                                          (11.7)

a pogonska sila za njegovu realizaciju jest

Z1∂ψ2(x,t)∂t                                                        (11.8)

Pogonska sila ulaznog putujućeg vala troši se u kontaktnoj točki na dva efekta: pogonsku silu vala (11.30) reflektiranog vala i pogonsku silu vala u području 2. U točki kontakta gledano s gledišta medija 2, pomak je zbroj pomakaψ1iψ2.

Z1∂ψ1(0,t)∂t =Z1∂ψ2(x,t)∂t+Z2∂ψ1(0,t)∂t+∂ψ2(0,t)∂t                     (11.9)

Sređivanjem (11.31) dobivamo vezu među vremenskim derivacijama titranja vala 1 (upadni ) i vala 2 (reflektirani).

∂ψ2(0,t)∂t=Z1−Z2Z1+Z2∂ψ1(0,t)∂t                                       (11.10)

Tako smo dobili refleksijski koeficijent za brzinu za prijelaz iz sredstva 1 u sredstvo 2:

R12brzinski=Z1−Z2Z1+Z2                                               (11.11)

POKUS

Demonstrira se na valostroju da ulazni puls istovremeno pokreće i reflektirani puls i nastavak pronosa vala iza točke promjene impedancije.

Razmatranjem svih mogućih kombinacija vrijednosti za impedancije vidimo da se vrijednost navedenog refleksijskog koeficijenta kreće između -1 i +1. Uskoro ćemo vidjeti da su ove ekstremne vrijednosti refleksijskih koeficijenata u korespondenciji s refleksijom na čvrstom i slobodnom kraju.  U svrhu dobivanja izraza za refleksijski koeficijent za amplitude uvrstimo (11.10) u (11.9) zajedno s rezultatima deriviranja (11.4) i (11.6) :

−ψ2ωsinωt=R12brzinskiψ1(−ω)sinωt      što rezultira u ψ2=R12brzinskiψ1            (11.12)

To znači da reflektirani val ima eksplicitni oblik:

ψ2(x,t)=R12ψ1cos(kx+ωt)                                                 (11.13)

Refleksijski koeficijenti brzine i pomaka su identični pa smo superskript brzinski u (11.14) izostavili.

NAPOMENA O KONVENCIJAMA PREDZNAKA I POGONSKOJ SILI:

Povratkom na relaciju (11.4) student se može uvjeriti da za razliku od drugih konvencija i drugih udžbenika naša definicija pogonske sile ne zavisi o smjeru širenja valova. S druge strane ona je u skladu i sa smjerom  širenja vala prema većim vrijednostima koordinate (pozitivni smjer). Kako je u (11.4) pogonska sila povezana s pozitivnim predznakom parcijalne derivacije pomaka po vremenu, jasno je da je refleksijski koeficijent za pogonsku silu isti kao i refleksijski koeficijenti za brzinu lokalnog pomicanja R12. Ovo je u suprotnosti s Berkleyskom konvencijom; tamo se bez obzira na akciju i reakciju sile definiraju prema tome s koje strane medija djeluju. U svakom slučaju, u ovom kolegiju, kako bi se izbjeglo zbunjivanje studenata, koncentrirat ćemo se prvenstveno na pojmove koji nisu predmet konvencija: pomake i brzine pomaka.

Refleksija na čvrstom kraju:

Rubni uvjet u krajnjoj točki  medija  (x=L)  jest:

ψ(L,t)=0     ∂ψ(L,t)∂t=0     Fy(L,t)≠0                 	             (11.15)

Radi veze parcijalne derivacije po vremenu sa silom (11.4), jasno je da je to moguće samo u slučaju Z2=∞  što povlači  da je refleksijski koeficijent u uvjetima čvrstog kraja:

R12=−1                                                          (11.16)

Refleksija na slobodnom kraju:

Na slobodnom kraju nema završne sile, ali postoji brzina micanja (ništa ne drži kraj medija u mirovanju). Tako su uvjeti:

∂ψ∂t≠0  dok je Fy=0

što je prema (11.4) moguće samo uz Z2=0, a to povlači :

R12=1

POKUS

Pokazuje se na razapetoj opruzi s koje strane puls po opruzi ruši postavljenu kredu nakon što se reflektirao na a) čvrstom kraju b)slobodnom kraju.

Transmisija

U mediju 1 imamo titranje:

ψ1(x,t)=ψ1cos(kx−ωt)+ψ1R12cos(kx+ωt)                     (11.17)

U mediju 2 je titranje

T12ψ1cos(k'x−ωt)                                         (11.18)

Ako je točka spoja x=0 i ako pokratimo vremenske dijelove imamo temeljnu relaciju među transmisijskim i refleksijskim koeficijentom:

T=1+R                                                                                                                   (11.19)

Savršeno usklađene impedancije

Iz gornjeg je jasno da  pri prijelazu iz sredstva u sredstvo uvjet kontinuiranog transporta energije i impulsa putujućeg vala jest R=0 odnosno T=1 (ništa se ne reflektira; sve se transmitira). Jasno je da se fazna brzina pri tome smije mijenjati, ali ne i impedancija. Ako je impedancija ista u obadva sredstva, nema refleksija. Pri vođenju televizijskih signala od antene do prijemnika koristi tipično koaksijalni kabel s impedancijom od 70 ohma. Pri vođenju signala brze elektronike u (nuklearnim ) pokusima standard je 50 ohma. Zaključni otpori na krajevima linija s kojih ne želimo refleksije imaju upravo te vrijednosti radi savršenog završavanja linije.

Uspostavljanje stojnih valova u mediju kojim signal dolazi:

Kako je opisano s (11.38) posljedica nailaska putujućeg vala je povrat reflektiranog vala (osim ako je R=0). Ako se (11.38) raspiše po adicijskom teoremu za kosinuse rezultat je:

ψ1(x,t)=ψ1(1+R12)coskxcosωt+ψ1(1−R12)sinkxsinωt                               (11.20)

Znači, općenito je rezultat  dva  putujuća vala suprotnih smjerova titranje dva stojna vala. Koristeći mogućnost R12=1  vidimo također da se svaki stojni val može opisati kao superpoziciju dva putujuća vala koja putuju suprotnim smjerovima a imaju iste amplitude. Time dajemo i odgovor na problem postavljen prije: što se dešava ako načinimo deformaciju medija prema unaprijed zamišljenom modelu i iz stanja bez brzine dijelova medija ga oslobodimo. U suprotnim smjerovima će krenuti dva pulsa svaki s polovičnom amplitudom a s brzinom koju daje valna jednadžba.

Akustičke refleksije

Uvodno možemo reći da su studenti iskusili u dnevnom životu refleksije akustičkih titranja kroz fenomen jeke; odziva na zvučni puls od velikih čvrstih površina. Kod fenomena groma ili eksplozije također se čije višestruke praske od jednog događaja zahvaljujući refleksijama s raznih površina. I u akustičkoj analizi možemo govoriti o dva medija. Signal dolazi medijem 1 a medij 2 je drukčije impedancije. Zanimljive su refleksije i ovdje na čvrstom i slobodnom kraju. I ovdje ćemo uzeti aktivno gledište i pratiti najprije pogonsku silu.

Pogonska je sila ovdje tlak za koji vrijedi:

Δp=−γp0∂ψ∂x=Z∂ψ∂t                                            (11.21)

Pogonska sila (tlak) na završetku medija 1 i početku medija 2 jest:

Δpzavrš.=−Z2∂ψ∂t                	                           (11.22)

Ako je kraj medija čvrst i ne dopušta titranje lijeva strana (10.22) ne iščezava no vremenska derivacija je jednaka nuli. Očito je jedina mogućnost Z2=∞  , što nas prema (11.10) vodi na

refleksijski koeficijent za amplitudu i brzinu micanja:

Rčvrstikraj=−1                                                     (11.23)

Na slobodnom kraju lijeva strana (11.43) iščezava a vremenska derivacija s desne strane je različita od nule što povlači Z2=0   i prema (11.33)

Rslobodnikraj=+1                                                   (11.24)

u potpunom slaganju s rezultatima za transverzalno titranje žice.

POKUS

Svirala  proizvodi različite tonove ovisno o otvorenosti ili zatvorenosti kraja svirale.

Refleksije u električkim prijenosnim linijama

Neka prvom prijenosnom linijom dolaze napon i struja  U1(x,t)=U1cos(kx−ωt)i I1(x,t)=I1cos(kx−ωt)povezani s

U1(x,t)=Z1I1(x,t)                   	                             (11.25)

Za reflektirana titranja imamo U2(x,t)=R12UU1cos(kz+ωt) i I2(x,t)=R12I1cos(kx+ωt)

no sada je veza reflektiranih napona i struje drukčija:

U2(x,t)=−Z1I2(x,t)                                                (11.26)

Ovaj obrat u predznaku podržava intuicija: struja koja se reflektira proizvodi napon suprotnog predznaka od U1(x,t). Porijeklo ovog predznaka može se naći u već više puta spominjanoj relaciji:

∂ψ∂x=−+1v∂ψ∂t→←                                           (11.27)

gdje su predznaci u (11.48) povezani sa smjerom kretanja vala označenog strelicama. Kao i u izvodu refleksije mehaničkih refleksijskih koeficijenata imamo u prvom mediju:

U=Z1I1−Z1I2                                                     (11.28)

a u drugom:

U=Z2I1+Z2I2                                                    (11.29)

Tako kombiniranjem relacija (11.49) i (11.50) imamo:

I2(Z1+Z2)=I1(Z1−Z2)   to jest   R12I=Z1−Z2Z1+Z2                        (11.30)

S druge strane prema (11.47)

U2=−Z1I2=−Z1R12II1=−R12IU1                                   (11.31)

dakle:

R12U=−R12I=Z2−Z1Z1+Z2                                             (11.32)

Refleksijski koeficijenti struje i napona su suprotnog predznaka.

Refleksijski koeficijent za električno polje je isti kao i za napon radi njihove proporcionalnosti.

Refleksijski koeficijent napona i polja ako se u električnoj transmisijskoj liniji promijeni εr. Za transmisijsku liniju smo izveli:

Z=LaCa=μrεrZvakuum=Zvakuumn                                 (11.33)

Posljednja jednakost je proširenje transmisijske linije na elektromagnetske fenomene u prozirnim medijima. Tako možemo izračunati transmisijski koeficijent električnog polja pri prijelazu među sredstvima različitog indeksa loma:

R12=Z01n2−1n1Z01n2+1n1=n1−n2n1+n2                                   (11.34)

Ovaj odnos vrijedi i pri refleksiji svjetlosti

POKUS

Laserska zraka se reflektira sa stakla amplitudom određenom indeksima loma sredstava 1 i 2.

### 11.4 Prilagodba impedancija tankim međuslojem

Postoji više tehnika kojima se može izbjeći reflektiranje signala tijekom (neizbježnog) skoka u impedanciji. Jedna od tehnika se koristi na primjer u optici a postiže se Naparavanjem tankog sloja medija između medija impedancija Z1iZ2,  koji sloj ima impedanciju Zm. U pravilu numerička vrijednost impedancije naparenog sloja je između vrijednosti impedancija Z1iZ2. Ideja ovog postupka jest da se relativno mala, ali ipak postojeća refleksija na prijelazu 1-međusloj poništi valom koji negativno interferira s tim reflektiranim valom, a potječe od refleksije na kontaktu međusloj-2. Napišimo izraze za refleksijske koeficijente:

R1m=Z1−ZmZ1+Zm=1−ZmZ11+ZmZ1                                                       (11.35)

Rm2=1−Z2Zm1+Z2Zm                                                           (11.36)

Lako je ustanoviti : ako je numerička vrijednost impedancije umetka između impedancija sredstava 1 i 2, tada su koeficijenti R1miRm2 istog predznaka. Da bi se dva reflektirana vala poništila u području 1, potrebno je da ti valovi u sredstvu 1 negativno interferiraju s amplitudama iste jakosti. Proučimo što je rezultat ulaznog vala područja 1:

ψ1ulaz=ψ1cos(kx−ωt)                                                  (11.37)

ψrefl1=R1mψ1cos(kx+ωt)                                               (11.38)

U gornjoj relaciji se pretpostavlja da je kontakt medija 1 i međusloja m u x=0 točki.

ψrefl2=T1mRm2Tm1ψ1cos(kx+ωt−2kmL)                                  (11.39)

Gornja relacija opisuje val koji je prodro iz 1 u m, reflektirao se na granici m i 2 te je ponovno prodro iz m u 1 ali sada sa suprotnim smjerom propagacije. U tom dvostrukom prolasku kroz medij m dobio je fazni dodatak :−2kmL, gdje je km valni broj u mediju m a L je debljina sloja naparenog medija m. Već smo prije uočili da je refleksijski koeficijent za kontakt zrak staklo relativno mali ( 0.2 na primjer). Tada je produkt transmisijskih faktora:

T1mTm1=(1+R1m)(1−R1m)=1−R1m2≈1                                    (11.40)

Tako je zbroj reflektiranih valova u sredstvu 1, to jest zbroj (11.59) i (11.60) oblika:

ψrefl1+ψrefl2=R1mψ1cos(kx+ωt)+Rm2ψ1cos(kx+ωt−2kmL)                  (11.41)

Da bi ta suma iščeznula trebaju faktori ispred kosinusa biti jednaki i faze kosinusa pomaknute za π. Tako se uvjet poništenja refleksije pomoću međusloja svodi na dva uvjeta :

2kmL=π→L=λm4                                              (11.42)

Duljina međusloja je četvrtina valne duljine u sredstvu i uvjet: R1m=Rm2, što se preko eksplicitne veze refleksijskih koeficijenata i impedancija svodi na:

Zm=Z1Z2                                                     (11.43)

Ovom se tehnikom koristi optička industrija. Naime u optičkim instrumentima ima mnogo kontakata zraka i stakla duž putanje optičkih zraka. Time se velikim brojem malih efekata smanjenja amplitude refleksijom može izgubiti dosta svjetlosnog intenziteta. Naparavanjem međuslojeva  prave debljine i impedancije (indeksa loma) izračunane preko (11.43), ti se gubici sprečavaju. Možemo dodati da uz ovu tehniku postoje i tehnike koje variraju indeks loma kontinuirano no ovdje to nećemo detaljnije razrađivati.

### 11.5 Boje tankih slojeva / općenitije o refleksijama na tankim slojevima

Možemo započeti s demonstracijom boja vidljivih pri obasjavanju mjehura sapunice bijelom svjetlošću. Ovome slični efekti javljaju se na raznim mjestima poput Newtonovih kolobara, pri zračnom klinu i pri promatranju tankih listića. Pogledajmo što se dešava sa svjetlosnim valom koji pada okomito iz zraka (indeks loma je jedinica) na listić debljine d indeksa loma n2 . Na kontaktu zraka i listića javlja se prva refleksija, a na izlaznom kontaktu listića i zraka je druga refleksija. Promatramo refleksijske koeficijente električkog polja koje smo odredili unutar ovog poglavlja :

R12E=1−n21+n2     ,        R21E=n2−1n2+1=−R12                                (11.44)

Očito su dva vala u protufazi već samim aktom refleksije. Ako se sada debljina tankog listića poklopi s četvrtinom valne duljine svjetlosti, dva vala će biti u fazi (efekt pozitivne interferencije). Očito se ovakvi maksimumi pojavljuju u zavisnosti o valnoj duljini svjetlosti. Gledajući pod raznim kutovima tanki sloj, vidjet ćemo s raznih mjesta razne boje. Studenti su mogli opažati ovakve boje na vodi na kojoj plivaju tanki slojevi benzina ili nekog drugog sredstva sličnih svojstava.

Proračun rezultata interferencije za jednu frekvenciju svjetlosti

ψ1refl+ψ2refl=ψ1R12cos(kx+ωt)−cos(kx+ωt−2k2L)                        (11.45)

Gornji izraz dobivamo uobičajenom superpozicijom reflektiranih valova koristeći aproksimaciju (11.60) odnos refleksijskih koeficijenata (11.65).

Preko relacije za razliku kosinusa imamo:

ψ1refl+ψ2refl=−2ψ1R12sin(kx+ωt−k2L)sink2L                        (11.46)

Tako omjer intenziteta reflektiranog i upadnog vala postaje:

ψrefl2ψ12=4R122sin2k2L                                             (11.47)